电子限速器通信协议

V1.3

2025年7月22日

爱动超越人工智能科技（北京）有限责任公司

更新记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订章节 | 修改描述 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025-5-21 | 全文档 | 初稿发布，包含功能设计、通信协议、故障保护等核心内容。 | 王业光 |
| V1.1 | 2025-5-28 | 数据项 | 修改安全带、座椅寄存器 | 王业光 |
| V1.2 | 2025-05-30 | 数据项 | 新增二三级限速功能 | 王业光 |

- 协议概述

- 功能说明

  - 读取设备电压

  - 设置解除信号持续时长（默认10s）

  - 读取、设置两通道输出电压

  - 读取安全带状态、座椅状态

  - 读取倒车信号状态

  - 读取前进信号状态

  - 设置安全带、座椅电平

- 协议内容

  - RS485接口协议

使用ModBusRTU协议对传感器数据通信，波特率：9600，CRC-16校验。

  - 电子限速器地址

    - 0x05

  - 数据项

采用16bit 读写寄存器类型存储。

表一：寄存器地址说明

| 数据项 | 起始偏移地址 | 占用字节 | 读写 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器ID | 00 | 4 | R | 使用mcu芯片ID定义 |
| 工作模式 | 02 | 2 | RW | 0：正常工作模式，1：学习模式 |
| 限速状态 | 03 | 2 | RW | 0无效，1 二级限速，2 三级限速 |
| 报警信号 | 04 | 2 | RW | 控制12V输出,0无效 1有效 |
| 安全带座椅检测 |  |  |  |  |
| 限速方式 | 05 | 2 | RW | 踏板信号开关 |
| 安全带采集电压 | 06 | 2 | R |  |
| 座椅采集电压 | 07 | 2 | R | 默认0 |
| 座椅检测 |  |  |  |  |
| 座椅在位电压 | 08 | 2 | RW | 默认3.5V |
| 座椅采集电压 | 09 | 2 | R | 0.01V |
| 座椅在位状态 | 0A | 2 | R | 默认0 |
| 限速通道控制 |  |  |  |  |
| 输出通道1二级限速电压 | 0B | 2 | RW | DAC1值，限速电压1，COM1 |
| 输出通道2二级限速电压 | 0C | 2 | RW | DAC2值，限速电压2，COM2 |
| 输出通道1三级限速电压 | 0D | 2 | RW | DAC1值，限速电压1，COM1 |
| 输出通道2三级限速电压 | 0E | 2 | RW | DAC2值，限速电压2，COM2 |
| 通道1输出电压 | 0F | 2 | R | ADC0值，限速输出电压1 |
| 通道2输出电压 | 10 | 2 | R | ADC1值，限速输出电压2 |
| 通道1输入电压 | 18 | 2 | R | ADC2值，踏板输出电压1 |
| 通道2输入电压 | 19 | 2 | R | ADC3值，踏板输出电压2 |
| 状态与安全 |  |  |  |  |
| 解除限速持续时间 | 11 | 2 | RW | 默认设置为10s |
| 解除限速状态 | 12 | 2 | R |  |
| 车辆状态信号查询 | 13 | 2 | R | 0 后退，1 前进，2 静止 |
| 供电电压 | 15 | 2 | R | 单位：0.01V |
| 设备管理 |  |  |  |  |
| 设备复位 | 16 | 2 | W |  |
| 故障码 | 17 | 2 | R |  |
| 版本号 | 30 | 4 | R | 固件版本号，例如 0x25072210 表示 25年7月22日编译的10版本 |

电压单位：0.01V

  - 查询数据

    - 使用03功能码查询多个数据

接收请求：

| - 传感器地址 | - 功能码 | - 第一个数据项起始地址 |  | - 要查询数据项的寄存器占用总数 |  | - CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 05 | - 03 | - 00 | - XX | - 00 | - YY | - 低位 | - 高位 |

XX：取值表一：寄存器地址说明偏移地址

YY：从XX开始，要查询的数据项总数占用的寄存器个数。

发送回复：

| - 传感器地址 | - 功能码 | - 发送数据项字节数 | - YY * 2个数据 |  |  |  | - CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 05 | - 03 | - YY * 2 |  | - ... | - ... |  | - 低位 | - 高位 |

传感器ID ： 从低到高依次00 aa bb cc 。

其他数据：高位在前，低位在后。

  - 写入数据

使用0x10功能码写入多个数据项

接收数据：

| - 传感器地址 | - 功能码 | - 第一个数据项起始地址 |  | - 写入数据项总数 |  | - 字节总数 | - YY*2个数据 | - CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 05 | - 10 | - 00 | - XX | - 00 | - YY | - YY*2 | - 高位在前，低位在后 | - 低位 | - 高位 |

发送回复：

| - 传感器地址 | - 功能码 | - 第一个数据项起始地址 |  | - 成功写入的数据项总数 |  | - CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 05 | - 10 | - 00 | - XX | - 00 | - YY | - 低位 | - 高位 |

  - 错误代码

| - 传感器地址 | - 功能码 | - Error code | - CRC校验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 05 | - 请求码 ¦ 80 | - 见下表 | - 低位 | - 高位 |

| - 01 | - 非法功能 |
| --- | --- |
| - 02 | - 非法数据地址 |
| - 03 | - 非法数据值 |
| - 04 | - 从站设备故障 |
| - 05 | - 确认收到数据，需要时间运行 |
| - 06 | - 从属设备忙 |

  - 故障码

    - 0x01：DAC输出偏差过大（ADC采集值与DAC偏差超过10%）

    - 0x02: ADC信号超范围

  - 功能使用流程

    - 复位

- 长按复位按键10s，恢复出厂测试

- 出厂设置参数：

- DAC1、DAC2输出电压0V

- 解除限速持续时间10s

    - 限速信号设置

      - 设置输出电压

      - 设置继电器使能

    - 自学习功能

      - RS485接口下发自学习模式

      - 长按复位按键3s进入自学习模式